0

0

Foto

Video

Englische Version

Foto

Video

Englische Version

Auf einen Blick:                                                                                Zusätzlich verfügbar:

- Absolut-, Relativ- und Differenzdruckmessung

- integrierte I2C-Schnittstelle

- Betriebstemperatur -25 bis + 85 °C

Miniaturisierter Drucksensor mit I2C Interface

Analog Microelectronics, April 2018. Die miniaturisierten digitalen OEM-Druck /Temperatur- sensoren (AMS 6915) der Analog Microelectronics eignen sich besonders für kompakte Anwendungen, da die Druckmesszelle und die gesamte Auswerteelektronik in einem kleinen, robusten DIL-Gehäuse (Substratfläche 12,9 x 9,9 mm²) untergebracht sind. Durch die hochintegrierte Elektronik sind Kalibration, Kompensation und Linearisierung bereits während der Herstellung möglich, wodurch ein geringer Gesamtfehler erreicht werden konnte (zwischen ±1 und ±2% FS, abhängig vom Druckbereich).

Die neuen AMS 6915 gibt es für Absolut- Relativ- und Differenzdruckmessung. Durch den weiten Druckbereich sind sie vielseitig einsetzbar: Differenz- / Relativerdruck 5 mbar bis 
1 bar, bidirektional differentieller Druck ±2.5 bis ±1 bar und Absolutdruck 1 bar. Zur Bestimmung des Luftdruckes ist die barometrische Variante auf den Bereich 700 bis 1.200 mbar abgeglichen. Über die integrierte I2C Schnittstelle stehen die gemessenen Druck- und Temperaturmesswerte zur Weiterverarbeitung bereit. Mit einer Versorgungsspannung von 3.3 V (optional 5 V) sind die Sensoren für die Anbindung an Mikrokontroller bestimmt. Die AMS 6915 sind für Betriebstemperaturen von -25 bis +85 °C ausgelegt und im Bereich von 0 bis 60 °C abgeglichen. PCB-montierbare AMS 6915 werden mit horizontalen oder vertikalen Druckanschlüssen ausgeliefert.

Dank der Rückseitenbeaufschlagung eignen sich die neuen Drucksensoren besonders für Füllstandmessungen und können zur Füllhöhenbestimmung ab 0 bis 50 cm eingesetzt werden. Bei einem Systemdruck bis 16 bar ermöglichen die OEM-Differenzdrucksensoren auch Gassflussmessungen in druckbeaufschlagten Leitungssystemen. Die AMS 6915-Serie deckt ein weites Anwendungsspektrum ab. Dazu gehören Industrielle Prozesskontrolle, Medizinischer Apparatebau, Heizung, Klima und Lüftung sowie Barometrische Druckmessung, Vakuumüberwachung und Gasflussmessung. Die AMS 6915 sind digitale OEM-Sensoren (I²C) der neuen Generation, die der industriellen Forderung nach weiterer Miniaturisierung bei erhöhten Leistungsmerkmalen Rechnung tragen und sich durch „Made in Germany“ auszeichnen.

Kontakt Analog Microelectronics				Kontakt Presseagentur

Analog Microelectronics GmbH					awikom GmbH

Dr. Norbert Rauch						Dr. Peter Stipp

An der Fahrt 13							Friedhofstraße 103

55124 Mainz							64625 Bensheim

Tel: +49 (0) 6131 / 91073-30					Tel: +49 (0) 6251 / 17550-18

n.rauch@analogmicro.de					peter.stipp@awikom.de

www.analogmicro.de						www.awikom.de

Kontakt Analog Microelectronics				Kontakt Presseagentur

Analog Microelectronics GmbH					awikom GmbH

Dr. Norbert Rauch						Dr. Peter Stipp

An der Fahrt 13							Friedhofstraße 103

55124 Mainz							64625 Bensheim

Tel: +49 (0) 6131 / 91073-30					Tel: +49 (0) 6251 / 17550-18

n.rauch@analogmicro.de					peter.stipp@awikom.de

www.analogmicro.de						www.awikom.de

Kundenspezifische Druckbereiche und Anschlussmodifikationen sind auf Anfrage erhältlich – detaillierte Informationen über www.analogmicro.de.

Die miniaturisierten Drucksensoren werden auf der SENSOR+TEST, vom 26.-28. Juni 2018 in Nürnberg neben anderen Neuheiten präsentiert. Gelegenheit zu einem fachlichen Gespräch finden Sie bei den Spezialisten der Analog Microelectronics in Halle 1, Stand 1-254.

Drucksensor AMS 6915

Das Unternehmen

Analog Microelectronics steht seit mehr als zwanzig Jahren für innovative High Tech Lösungen im Bereich Drucksensoren und der Signalverarbeitung. Das weltweit tätige Unternehmen produziert und liefert hochwertige Produkte auf dem Gebiet der Sensorik und Signalverarbeitung, mit Schwerpunkt auf der Druckmesstechnik. Als Spezialist für Drucksensoren und integrierte Schaltungen zur Signalverarbeitung ist sie für zahlreiche Firmen aus der Automobilbranche, der Medizintechnik und Industrie zu einem bevorzugten Partner geworden.

Im Fokus steht die Zufriedenheit der Kunden. Um diesen Anforderungen zu genügen, bietet die Analog Microelectronics zuverlässige und sichere Produkte von ausgezeichneter Qualität sowie hochwertige Dienstleistungen. Um dies zu gewährleisten, setzt der Sensorikexperte hohe Maßstäbe an die Qualitätsstandards in der Entwicklung, der Produktion und bei seinen Dienstleistungen.

Text und druckfähiges Bildmaterial unter pr.awikom.de/amg